ATTENZIONE  OCCORRE SAPERE CHE:

Nel Comune di Novellara i locali ad uso residenziale devono avere le seguenti caratteristiche:

locali  CATEGORIA A : soggiorni, pranzi, cucine, camere da letto;

- metri lineari 2,40; - metri quadrati 9,00; - metri cubi 24,30. - altezza mt. 2,70

locali  CATEGORIA S: Servizi e bagni, corridoi e disimpegni, lavanderie, stenditoi, legnaie e cantine)

Altezza non inferiore a mt. 2,40.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie minima dell’alloggio non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq.10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di Mq. 9 se per una persona e di Mq.14 se per due persone. Deve essere assicurata una superficie minima ulteriore di Mq. 7 oltre i 14 per ogni persona eccedente le due.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

Gli alloggi monostanza devono avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, se per una persona, e mq. 38 se per due persone. Deve essere assicurata una superficie minima ulteriore di Mq. 14  oltre i 38  per ogni persona eccedente le due.

Ogni alloggio non può ospitare un numero di abitanti superiore a quello più restrittivo derivante dall'applicazione dei parametri di cui sopra

( in riferimento alla destinazione d'uso dei locali desumibile da regolare denuncia catastale.)

Il superamento degli standard abitativi sopra indicati. comporta condizioni di inagibilità dell'alloggio per antigienicità dovuta a sovraffollamento.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Tutti gli alloggi devono essere dotati di impianti conformi al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

L’alloggio deve essere di norma allacciato alla rete di acqua potabile tramite acquedotto comunale e laddove non sia possibile per la distanza dalla rete di distribuzione dell’acqua è possibile approvvigionarsi da un pozzo domestico di falda profonda, del quale si dispone di analisi che confermano la potabilità dell’acqua eseguite nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Le abitazioni   devono essere di norma allacciate alla fognatura pubblica, o qualora non sia possibile, provviste di idoneo impianto di depurazione delle acque reflue opportunamente autorizzato dall’autorità comunale.

La Polizia Municipale  e tutti  i pubblici dipendenti possono segnalare, in qualsiasi momento, le situazioni di   inagibilità dei locali di cui vengono a conoscenza

IL SINDACO

Dott.ssa Elena Carletti

Note: i dati riportati costituiscono un estratto del   RUE (regolamento urbanistico edilizio)  Approvato con atto n 39 del 14/05/2009 e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale

Novellara   luglio 2015-